PALETA ANIFE

Edición 2011

- objeto y ámbito de aplicación

Esta norma define las características de la paleta empleada por las empresas asociadas a ANFEVI para la manipulación y transporte de los envases de vidrio destinados al mercado nacional.

- generalidades

La paleta ANIFE es plana, de 1.000 x 1.200, con alas a los cuatro lados.

- usos

La paleta ANIFE es reutilizable e intercambiable.  Por tanto debe estar construida de forma que puedan ser empleadas en utilizaciones sucesivas e intercambiadas o repuestas por otras de iguales características.

- Dimensiones

La paleta ANIFE se ajustará a las dimensiones que figuran en el plano que acompaña esta norma.

- especificaciones

La paleta ANIFE se ajustará a las especificaciones que figuran en el cuadro que acompaña esta norma.

- tratamientos

Todas las paletas ANIFE, y consecuentemente las tablas utilizadas para su fabricación o reparación, deberán estar tratadas térmicamente conforme a lo establecido en la norma NIMF15.  Deberán llevar la correspondiente marca  (ver figura) que lo indique. Esta norma deberá ser legible, duradera, no transferible y estar colocada en un lugar visible en al menos dos lados opuestos.

Además deberán estar completamente exentas de cualquier tratamiento o producto que pueda afectar a la inocuidad, salubridad e higiene de los envases tales como:

Penta-cloro-fenoles (PTF)

Tri-cloro-anisoles (TCA)

Tri-cloro-fenoles (TCF)

Si se aplicara, o la madera utilizada para su fabricación recibiera  algún tratamiento químico, deberá comunicarse inmediatamente al vidriero para poder evaluar sus posibles efectos secundarios.

- identificación

Al objeto de asegurar la trazabilidad, todas las paletas ANIFE deberán llevar tres marcas:

|  | Anagrama que la identifica como ANIFE |
| --- | --- |
|  | Código del vidriero |
|  | Código del fabricante de la paleta, que previamente ha debido ser homologado por un fabricante |